机械振动课程作业

设计题目：    发动机悬置系统振动分析

设计人   谭浪淘1853560、贾林轩 1853688

王天辰 1853761、李修齐1853402

指导教师           彭为

完成日期 2020 年 1 月 18 日

同济大学

目录

1 设计任务摘要	1

2 汽车发动机悬置系统概述	1

2.1 振动动力模型示意图	1

2.2 振动模型相关参数	2

3 振动系统数学模型的建立	3

3.1 推导惯性张量矩阵（质量的一部分）	3

3.2 拉格朗日法推导刚度和阻尼矩阵	4

3.3 牛顿第二定律法建立振动微分方程	5

3.4振动微分方程建立结果	8

4 求解系统无阻尼固有频率和模态振型	9

4.1 运用MATLAB代码求解	9

4.2 MATLAB运行结果	10

5 运用Simulink求解系统在特定激励下的振动位移响应	11

5.1	激励部分分析	11

5.2 整体分析	14

1 设计任务摘要

在工程设计中，常用简化模型来分析发动机运转时产生的振动。简化模型如图2 所示，

OXYZ 坐标系的原点为发动机质心（centroid），X 轴正向指向汽车行驶方向的反向，Z 轴正向垂直于地面向上；发动机被视为质量连续分布的刚体，其振动具有6 个自由度，分别是沿X 轴、Y 轴、Z 轴方向的平动和绕X 轴、Y 轴、Z 轴方向的转动，振动位移的正方向如图中红色虚线所示。每一个悬置可视为三个沿坐标轴方向的弹簧-阻尼元件，一端作用于发动机的同一位置，另一端与副车架固连。一般不考虑副车架的振动。

要求：应用牛顿第二定律或拉格朗日法建立发动机6自由度振动微分方程；求解系统无阻尼固有频率和模态振型；在下述激励下，计算发动机6个自由度在图4工况下0-4s内的振动位移响应（时间步长取0.001s）

2 汽车发动机悬置系统概述

2.1 振动动力模型示意图

图1 振动模型示意图

图2 坐标示意图

2.2 振动模型相关参数

3 振动系统数学模型的建立

3.1 推导惯性张量矩阵（质量的一部分）

刚体的总动能

T=12v2dm=12|u+ω+r'|2dm

=12|u2|dm+12(ω×r')2dm+u∙ω×r'dm

若只讨论刚体的转动，设刚体的平动速度u为零，则

Ttrans=12|u2|dm=0

Tω=u∙ω×r'dm=0

将固定坐标系原点设在刚体质心（质心速度为零），则r'与r重合

故：T=Trot=12(ω×r')2dm=12(ω×r)2dm

ω=ωxi+ωyj+ωzk

r=xi+yj+zk

ω×r2=y2×z2ωx2+z2×x2ωy2+x2×y2ωz2-2yzωyωz-2zxωzωx-2xyωxωy

Ixx=y2+z2dmIyy=z2+x2dmIzz=x2+y2dm, Iij(i,j=x,y,z), Iyz=yzdm=IzyIzx=zxdm=IxzIxy=xydm=Iyx

其中，Ixx  Iyy  Izz称为刚体绕x y z轴的转动惯量，Ixy  Iyx  Iyz  Izy  Izx Ixz 称为刚体的惯性积

转动惯量和惯量积构成一个二阶张量I，称为惯量张量

I=Ixx-Ixy-Ixz-IyxIyy-Iyz-Izx-IzyIzz

因此动能表示为：
T=12Ixxωx2+Iyyωy2+Izzωz2+Izxωzωx+Iyzωyωz+Ixyωxωy

=12ω∙I∙ω=12ωxωyωz-Ixx-Ixy-IxzIyxIyy-Iyz-Izx-IzyIzzωxωyωz

3.2 拉格朗日法推导刚度和阻尼矩阵

已知k1x=184000，k1y=84000，k1z=380000，k2x=184000，k2y=84000，k2z=380000，k3x=105000，k3y=302000，k3z=260000。（x1，y1，z1）=（-146，-247.5，-65），（x2，y2，z2）=（-146，252.5，-65），（x3，y3，z3）=（686，2.5，-253）将各弹簧刚度以及各悬置元件坐标代入并化简得：

得到质量矩阵：

同理用拉格朗日法求得阻尼矩阵：

代入数据解得：

3.3 牛顿第二定律法建立振动微分方程

对于平动坐标，牛顿第二定律核心公式是mx-F=0。

以x坐标为例建立牛顿第二定律方程：

当系统振动时，x平动方向上的外力，共有6个。即3副悬置，每副悬置在x方向的都产生1个弹簧力与1个阻尼力。

弹簧力计算公式为：

Fix=-kixΔx=-kix(x+ziθy-yiθz)=-kixx-kixziθy+kixyiθz

其中，x是x平动方向在悬置上产生的位移，ziθy，-yiθz分别是y转动方向和z转动方向产生的位移。ziθy，-yiθz有符号的差异，这与悬置的位置向量有关。ziθy表示y方向发生正向转动时，在x方向上产生正向位移；-yiθz表示z方向发生正向转动时，在x方向上产生负向位移，由此导致弹簧力方向（符号）不同。

阻尼力计算公式和推导与弹簧力相仿：
Fix=-CixΔx=-Cix(x+ziθy-yiθz)=-Cixx-Cixziθy+Cixyiθz

代入牛顿第二定律方程：

mx+kixx+kixziθy-kixyiθz+Cixx+Cixziθy-Cixyiθz=0

对其它两平动坐标y、z依照上述方法建立方程：

my+kiyy+kiyziθx-kiyxiθz+Ciyy+Ciyziθx-Ciyxiθz=0

mz+kizz+kizyiθx-kizxiθy+Cizz+Cizyiθx-Cizxiθy = 0

对于转动坐标，牛顿第二定律核心公式是Iθ-T=0。

需要明确的是，对于转动坐标，T由多个部分组成：①由于质量对转动轴分布不均，产生的2个惯性力矩。②3副悬置中其它两向（除去转动轴向）的弹簧力（共6个）对转动轴产生的6个弹簧力矩。③3副悬置中其它两向（除去转动轴向）的阻尼力（共6个）对转动轴产生的6个阻尼力矩。

以θx坐标为例建立牛顿第二定律方程：

首先求惯性力矩：

Ixy=Vxydm

VdTx轴惯性力矩=VzdFz惯性力+ydFy惯性力=V(zθzx+yθyx)dm=Ixzθz+Ixyθy

之后求弹簧力矩：

Tix=-zikiyΔy-yikizΔz

Δy= -y+ziθx+xiθz  Δz= z+yiθx-xiθz

将位移代入上式：

Tix=-zikiyΔy-yikizΔz=kiyziy-kizyiz-kiyzi2+kizyi2θx+kizxiyiθy+kiyxiziθz

求阻尼力矩，与惯性力矩相似：

Tix=-ziCiyΔy-yiCizΔz=Ciyziy-Cizyiz-Ciyzi2+Cizyi2θx+Cizxiyiθy+Ciyxiziθz

最后列出θx转动方向上牛顿第二定律方程：对其它两转动坐标θy、θz依照上述方法建立方程：

Ixxθx-Ixyθy-Ixzθz-kiyziy+kizyiz+kiyzi2+kizyi2θx-kizxiyiθy-kiyxiziθz-Ciyziy+Cizyiz+Ciyzi2+Cizyi2θx-Cizxiyiθy-Ciyxiziθz=0

Iyyθy-Ixyθx-Iyzθz+kixzix-kizxiz+kixzi2+kizyi2θy-kizxiyiθx-kixyiziθz+Cixzix-Cizxiz+Cixzi2+Cizyi2θy-Cizxiyiθx-Cixyiziθz=0

Izzθz-Ixzθx-Iyzθy-kixyix+kiyxiy+kixyi2+kiyxi2θz-kiyxiziθx-kixyiziθy-Cixyix+Ciyxiy+Cixyi2+Ciyxi2θz-Ciyxiziθx-Cixyiziθy=0

整理方程，得出M,K,C矩阵：

K=   kix000   kiy000    kiz-0kixzi-kixyikiyzi0kiyxikizyi-kizxi0         0-kiyzikizyi        kixzi0-kizxi   -kixyikiyxi0(kiyzi2+kizyi2)-kizxiyi-kiyxizi  -kizxiyi(kixzi2+kizyi2)-kixyizi-kiyxizi-kixyizi(kixyi2+kiyxi2)

C=   Cix000   Ciy000    Ciz-0Cixzi-CixyiCiyzi0CiyxiCizyi-Cizxi0         0-CiyziCizyi        Cixzi0-Cizxi   -CixyiCiyxi0(Ciyzi2+Cizyi2)-Cizxiyi-Ciyxizi  -Cizxiyi(Cixzi2+Cizyi2)-Cixyizi-Ciyxizi-Cixyizi(Cixyi2+Ciyxi2)

m=m000m000m000000000000000000Ixx-Ixy-IxzIyxIyy-Iyz-Izx-IzyIzz

3.4振动微分方程建立结果

m000m000m000000000000000000Ixx-Ixy-IxzIyxIyy-Iyz-Izx-IzyIzzxyzθxθyθz+   Cix000   Ciy000    Ciz-0Cixzi-CixyiCiyzi0CiyxiCizyi-Cizxi0         0-CiyziCizyi        Cixzi0-Cizxi   -CixyiCiyxi0(Ciyzi2+Cizyi2)-Cizxiyi-Ciyxizi  -Cizxiyi(Cixzi2+Cizyi2)-Cixyizi-Ciyxizi-Cixyizi(Cixyi2+Ciyxi2)xyzθxθyθz+   kix000   kiy000    kiz-0kixzi-kixyikiyzi0kiyxikizyi-kizxi0         0-kiyzikizyi        kixzi0-kizxi   -kixyikiyxi0(kiyzi2+kizyi2)-kizxiyi-kiyxizi  -kizxiyi(kixzi2+kizyi2)-kixyizi-kiyxizi-kixyizi(kixyi2+kiyxi2)xyzθxθyθz=

θ

4 求解系统无阻尼固有频率和模态振型

4.1 运用MATLAB代码求解

首先调用eig函数，求得主振型矩阵和对应固有频率。

之后运用matlab代码for、if语句，实现固有频率从小到大排序，并实现主振型列向量与固有频率顺序匹配。

最后运用subplot函数，生成折线图，使主振型图可视化。

4.2 MATLAB运行结果

固有频率：

主振型矩阵：

解耦后的模态质量、模态刚度、模态阻尼矩阵：

上述代码已附在压缩包中。

5 运用Simulink求解系统在特定激励下的振动位移响应

  - 激励部分分析

根据激励形式情况：

My=0.11Mesin2ωt

Fz=0.019ω2cos2ωt

及条件：其余方向的激励为零，可以写出激励向量P为：

P=[0;0;0.019ω2cos2ωt;0;0.11Mesin2ωt;0]

P可以拆解为

P=Fz*0 0 1 0 0 0T+My*0 0 0 0 1 0T

对Fz和My分别建立模型：

首先利用Lookup with Linear Point-stope模块模拟出发动机转速R(r/min)和发动机输出转矩Me的仿真信号，如图：

Figure 1 R波形图

Figure 2 Me波形图

利用Matlab Function模块，编写程序，将R转化为ω后与时钟时间t进行耦合，再与Me信号相乘，增益设置为0.11，即得到My的波形图，同理可得Fz的波形图：

Figure 3 My波形图

Figure 4 Fz波形图

对My乘以0 0 0 0 1 0T对Fz乘以0 0 1 0 0 0T使之作用在对应的自由度上，激励信号及激励部分整体仿真模型如图：

Figure 5 激励波形图

Figure 6 激励部分模型

5.2 整体分析

根据微分方程X=-M-1KX-M-1CX+M-1P建立仿真模型如图：

Figure 7 自由振动部分模型

将激励加在自由振动系统上，整体模型如图：

Figure 8 整体模型

输出6自由度总响应波形如图：

Figure 9  总响应波形图

利用Demux模块将各自由度振动输出成波形图如下：

Figure 10  x波形图

Figure 11  y波形图

Figure 12  z波形图

Figure 13      θx波形图

Figure 14   θy波形图

Figure 15       θz波形图